Soubor testových otázek  2016

Preventista II.	          							Test  A

1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do

- do čtyř tříd nebezpečnosti

- do tří kategorií

- do dvou skupin

2. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří činnosti provozované v

- prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší

- prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 100 kg/m2 a vyšší

- prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 40 kg/m2 a vyšší

3. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- rodinné domky alespoň o čtyřech bytech

- bytové domy o 7 až 14 nadzemních podlažích

- činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah

4. Do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím patří

- podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

- podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob

- podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

5. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- objekty o 10 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22 m

- bytové objekty o 10 a více nadzemních podlažích

- stavby, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

6. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění

- prostory, vytápěné lokálními topidly, kde jsou i hořlavé látky v pevném stavu

- činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení ve stejném prostoru, kde jsou i hořlavé látky v pevném, kapalném nebo plynném stavu

7. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty je dána

- podnikajícím fyzickým osobám (živnostníkům, tj. OSVČ) živnostenským zákonem

- právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám zákonem o PO

- právnickým osobám s aspoň 25 zaměstnanci kolektivní smlouvou

8. proti rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti nebo zastavení provozu dle zákona o požární ochraně

a) lze podat odvolání. Odvolání nemá odkladný účinek

b) lze podat odvolání, které má odkladný účinek

c) lze podat odvolání pouze na místě bezprostředně po vyslovení výroku

9. Dokumentaci požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob zpracovává

- statutární zástupce firmy nebo podnikající fyzická osoba

- preventista požární ochrany firmy

- osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany

10. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná

- vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a externím zaměstnancům firmy

- policii a vyšetřovatelům požáru

- zaměstnancům, jichž se týká a orgánům státního požárního dozoru

11. Požární řád upravuje

- základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím

- základní zásady zabezpečování požární ochrany v době sníženého provozu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

- vlastní organizační systém právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

12. Příloha požárního řádu obsahuje také

- jmenný seznam členů jednotky HZS podniku

- přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek na pracovišti

- základní zásady plnění pojistné smlouvy s příslušnou pojišťovnou

13. Požární poplachové směrnice

- vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru

- upravují postup při evakuaci osob

- obsahují seznam členů preventivní požární hlídky

14. Požární evakuační plán

- vymezuje činnost zaměstnanců, popř. dalších osob po uhašeném požáru

- obsahuje telefonní čísla vybraných rodinných příslušníků zaměstnanců zařazených na daném pracovišti

- upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem

15. Požární evakuační plán je uložen

a) u jednotky HZS podniku, není-li zřízena, je uložen na trvale dosažitelném místě

b) u odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany firmy

c) u statutárního orgánu firmy, kopie u bezpečnostního technika

16. Operativní karta

a) je grafické znázornění rozmístění přenosných hasicích přístrojů v areálu

b) je zjednodušenou formou operativního plánu

c) je vodítkem pro zasahující jednotku požární ochrany k vyhledání operativního plánu

17. Řád ohlašovny požárů

- se zpracovává tehdy, je-li na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, zřízena ohlašovna požárů

- musí zpracovat a zveřejnit každá právnická osoba, podnikající fyzická osoba tuto povinnost nemá

- zpracovává se vždy jen pro činnosti zařazené do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím

18. Požární kniha slouží k záznamům

- o umístění dílčí dokumentace o požární ochraně na jednotlivých pracovištích

- o rozmístění přenosných hasicích přístrojů na jednotlivých pracovištích firmy

- o všech důležitých skutečnostech, týkajících se požární ochrany ve firmě

19. preventivní požární hlídky zřizují právnické a podnikající fyzické osoby

a) v prostorách s nejméně 15 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

b) v prostorách s nejméně 3 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

c) v prostorách s nejméně 7 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

20. Úkolem preventivní požární hlídky podle zákona o požární ochraně je

a) dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru

b) udržovat v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

c) zajišťovat opravy věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních         zařízení

21. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se opakuje

- nejméně jednou za dva roky

- nejméně jednou za rok

- nejméně jednou za tři roky

22. Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří

- tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení

- soubor předpisů, podle kterých se školení provádí, zejména zákon o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky

- seznam všech zúčastněným a podpis školitele

23. Provozuschopnost přenosného hasicího přístroje se prokazuje

a)   kontrolním štítkem (nálepkou) na těle přístroje

b)  dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury

c)  fakturou zaslanou revizním technikem hasicích přístrojů

24. Rukojeť přenosného hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci (na stěně) musí být nad podlahou

- nejvýše 1,5 m

- minimálně 1 metr

- nejvýše 120 cm

25. Hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže

- byla překročena maximální doba pro provedení jeho kontroly

- je starší 10 let a není pravidelně kontrolován

- je starší 20 let s výjimkou hasicího přístroje CO2

26. Počet přenosných hasicích přístrojů pro daný požární úsek se určuje

a) na základě odborného stanoviska odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany

b) na základě údaje, který je uveden v požárně bezpečnostním řešení pro daný požární úsek nebo objekt, příp. podle zásad uvedených ve vyhlášce 246/2001 Sb.

c) podle rozhodnutí o počtu a umístění PHP od hasičského záchranného sboru

27. Na chráněné únikové cestě lze umístit

- jakýkoliv sedací nábytek v počtu 1 ks

- jen obyčejnou dřevěnou židli

- židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou

28. Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ při jeho tloušťce 4 mm na chráněné únikové cestě lze umístit

- není-li větší než 1,3 m2

- není-li větší než 2 m2

- jen tehdy, je-li uveden v požárně bezpečnostním řešení

29. Preventivní požární prohlídky se v objektech, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, provádí nejméně jednou

- za dva měsíce

- za 6 měsíců

- za tři měsíce

30. Posouzení požárního nebezpečí se zpracovává u kategorie činností

- se zvýšeným požárním nebezpečím

- s vysokým požárním nebezpečím

- u všech kategorií činností

31. Podrobnosti pro zajišťování požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob stanoví

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška MV č. 247/2001 Sb., v úplném znění

- nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění NV č. 498/2002 Sb.

32. Preventista požární ochrany dle zákona o požární ochraně může vykonávat činnost

a)  na základě proškolení zaměstnanců

b)  na základě zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem

vnitra

c)  na základě absolvování odborné přípravy

33. Od 1. 1. 2016 řeší kontrolu a čištění spalinových cest

- nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška MV č. 111/1981 Sb. o čištění komínů

34. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně

  - je možné provádět svépomocí

  - je možné provádět svépomocí za přítomnosti kominíka

  - je možné provádět svépomocí, je-li osoba vyučena jako zedník nebo v příbuzném oboru

35. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně

- 3 x ročně

- 2 x ročně

- 1 x ročně

36. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně

- 2 x ročně

- 1 x ročně

- 3 x ročně

37. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem

- 4 x ročně

- 2 x ročně

- 3 x ročně

38. Na identifikačním štítku komína je uveden následující údaj:

ČSN EN 1443 -T600 N1 D 2 G 50

Tento komín

  - komín je určen pouze pro zaústění spotřebiče na plynná paliva

  - slouží pro odvod spalin s nejmenší teplotou 600°C

  - slouží pro odvod spalin s maximální teplotou 600°C

39. Na identifikačním štítku komína je uveden následující údaj:

ČSN EN 1443 -T600 N1 D 2 G 50

Tento komín

- musí mít minimální vzdálenost od povrchu pláště k hořlavým stavebním konstrukcím 50 mm

- slouží pro odvod spalin s maximální teplotou 50°C

- slouží pro odvod spalin s minimální teplotou 50°C

40. Revizi spalinové cesty může provádět jen oprávněná osoba, kterou je

a)  pracovník stavební firmy, která stavbu nebo rekonstrukci komína provedla

b)  revizní technik komínů nebo revizní technik spalinových cest

c)  kterýkoliv zaměstnanec firmy, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví