Soubor testových otázek  2016

Preventista II.									test  B

1. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří činnosti provozované v

- prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 100 kg/m2 a vyšší

- prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší

- prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 40 kg/m2 a vyšší

2. Číselná hodnota nahodilého požárního zatížení, uváděná v právních a technických předpisech oboru požární ochrany, vyjadřuje

a) pomyslné množství dřeva v [kg/m2], jehož normová výhřevnost je ekvivalentní normové výhřevnosti všech hořlavých látek, které se v posuzovaném požárním úseku nachází v podobě nábytku, obrazů apod.

b) hmotnost všech hořlavých látek, které se v daném požárním úseku nacházejí v interiéru nebo ve stavebních konstrukcích

c)  hmotnost hořlavých látek, které se vyskytují ve stavebních konstrukcích daného požárního úseku, rozpočítané na 1 m2 podlahové plochy

3. Do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím patří

- podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

- podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

- podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob

4. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

- podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob

- podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob

5. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- prostory, vytápěné lokálními topidly, kde jsou i hořlavé látky v pevném stavu

- činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení ve stejném prostoru, kde jsou i hořlavé látky v pevném, kapalném nebo plynném stavu

- činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění

6. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm

- činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 2 mm

- činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 3 mm

7. Povinnost právnických osob začlenit své činnosti do jedné z kategorií požárního nebezpečí je dána

- ústavním zákonem

- z příslušných ustanovení zákona o požární ochraně

- stavebním zákonem

8. proti rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti nebo zastavení provozu dle zákona o požární ochraně

a)  lze podat odvolání. Odvolání nemá odkladný účinek

b)  lze podat odvolání, které má odkladný účinek

d)  lze podat odvolání pouze na místě bezprostředně po vyslovení výroku

9. Dokumentace požární ochrany se kontroluje po každém požáru a

- pravidelně každých šest měsíců

- minimálně jednou za tři roky

- nejméně jednou za rok

10. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná

- veliteli zásahu

- vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a externím zaměstnancům firmy

- zaměstnancům, jichž se týká a orgánům státního požárního dozoru

11. Požární řád obsahuje

- požárně technické charakteristiky hořlavých látek a nejvýš přípustné množství těchto látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti

- seznam všech vedoucích zaměstnanců ve firmě a jejich příslušnost k jednotlivým pracovištím

- telefonní čísla na nejbližší rodinné příslušníky zaměstnanců zařazených na daném pracovišti

12. Příloha požárního řádu obsahuje také

- jmenný seznam členů jednotky HZS podniku

- přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek na pracovišti

- základní zásady plnění pojistné smlouvy s příslušnou pojišťovnou

13. Požární poplachové směrnice obsahují

- postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

- jméno velitele nejbližší jednotky požární ochrany

- požárně technické charakteristiky užívaných látek a materiálů

14. Cvičný požární poplach, stanoví-li tak schválené posouzení požárního

nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany, zpracovaná na základě

stanovení podmínek požární bezpečnosti, se vyhlašuje

- každý měsíc pro celý areál firmy; pro odloučená pracoviště do jednoho dne ode dne vyhlášení poplachu v hlavním areálu

- vždy při provádění tlakové zkoušky přenosných hasicích přístrojů na daném pracovišti

- nejméně jednou za rok pro všechny zaměstnance nebo osoby v obdobném pracovním vztahu

15. Dokumentaci zdolávání požárů

- tvoří operativní plán a operativní karta

- musí každý rok nově zpracovat velitel jednotky požární ochrany, výjimečně technik požární ochrany

- zpracovává každoročně územně příslušné operační středisko HZS kraje

16. Počet požárních knih ve firmě

a)  je stanoven v zákoně o požární ochraně v závislosti na začlenění do některé

z kategorií požárního nebezpečí

b)  stanoví právnická nebo podnikající fyzická osoba. Současně určí, pro který

objekt popř. zařízení slouží

c)  u právnické nebo podnikající fyzické osoby musí být pouze jedna požární kniha

17. Dokumentaci požární ochrany právnické osoby a podnikající fyzické

osoby tvoří např.

- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády

- požární řád obce a požární poplachové směrnice vydané ve firmě

- požární poplachový plán kraje a požární řád obce, na jejímž území se nachází dané pracoviště

18. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních

hlídek se provádí

- nejméně jednou za tři roky

- nejméně jednou za dva roky

- nejméně jednou za rok

19. Školení zaměstnanců o požární ochraně se opakuje

- nejméně jednou za tři roky

- nejméně jednou za dva roky

- nejméně jednou za rok

20. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se opakuje

- nejméně jednou za tři roky

- nejméně jednou za dva roky

- nejméně jednou za rok

21. Vedoucí zaměstnance firmy, která provádí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, může o požární ochraně školit

- OZO, TPO nebo preventista požární ochrany

- jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně

- jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně (OZO) nebo technik požární ochrany (TPO)

22. Rukojeť přenosného hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci (na stěně) musí být nad podlahou

- nejvýše 1,5 m

- minimálně 1 metr

- nejvýše 120 cm

23. Kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje se provádí

- nejméně jednou za 5 let

- nejméně jednou za rok

- alespoň jednou za 2 roky

24. Počet přenosných hasicích přístrojů pro daný požární úsek se určuje

a) na základě údaje, který je uveden v požárně bezpečnostním řešení pro daný požární úsek nebo objekt, příp. podle zásad uvedených ve vyhlášce 246/2001 Sb.

b) na základě odborného stanoviska odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany

c) podle rozhodnutí o počtu a umístění PHP od hasičského záchranného sboru

25. Hasicí přístroj, který nelze předepsaným způsobem opravit, vyřadí z používání

a) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany

b) orgán státního požárního dozoru (HZS), vlastníku nebo uživateli vystaví rozhodnutí o vyřazení

c)  osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu; vlastníku nebo uživateli při tom vystaví doklad s uvedením důvodu vyřazení

26. Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ při jeho tloušťce 4 mm na chráněné únikové cestě lze umístit

- není-li větší než 2 m2

- není-li větší než 1,3 m2

- jen tehdy, je-li uveden v požárně bezpečnostním řešení

27. Nechráněná úniková cesta je

- trvale volný komunikační prostor, který vede do sousední budovy

- cesty a koridory, kterými zaměstnanci přicházejí a odcházejí z pracoviště

- trvale volný komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty

28. Posouzení požárního nebezpečí se zpracovává u kategorie činností

- s vysokým požárním nebezpečím

- bez zvýšeného požárního nebezpečí

- se zvýšeným požárním nebezpečím

29. Podrobnosti pro zajišťování požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob stanoví

- vyhláška MV č. 247/2001 Sb., v úplném znění

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění NV č. 498/2002 Sb.

30. Jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny plnit opatření a lhůty ze schváleného posouzení požárního nebezpečí?

a)  ne, opatření a lhůty si stanovily samy a nemají tak závazný charakter

b)  ano

c)  ano, pokud jsou opatření a lhůty zapracovány do interních předpisů firmy

31. Preventivní požární prohlídky se v objektech, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, provádí nejméně jednou

- za 6 měsíců

- za tři měsíce

- za dva měsíce

32. Preventista požární ochrany dle zákona o požární ochraně může vykonávat činnost

a)  na základě proškolení vedoucích zaměstnanců

b)  na základě zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem

vnitra

c)  na základě absolvování odborné přípravy

33. Od 1. 1. 2016 řeší kontrolu a čištění spalinových cest

- nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška MV č. 111/1981 Sb. o čištění komínů

34. Lhůty pro čištění a kontrolu spalinové cesty jsou uvedeny

- ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinových cest

- nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

- vyhláška MV č. 111/1981 Sb. o čištění komínů

35. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně

- 3 x ročně

- 2 x ročně

- 1 x ročně

36. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem

- 2 x ročně

- 3 x ročně

- 4 x ročně

37. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně

- 3 x ročně

- 2 x ročně

- 1 x ročně

38. Na identifikačním štítku komína je uveden následující údaj:

ČSN EN 1443 -T600 N1 D 2 G 50

Tento komín

  - komín je určen pouze pro zaústění spotřebiče na plynná paliva

  - slouží pro odvod spalin s nejmenší teplotou 600°C

  - slouží pro odvod spalin s maximální teplotou 600°C,

39. Na identifikačním štítku komína je uveden následující údaj:

ČSN EN 1443 -T600 N1 D 2 G 50

Tento komín

- musí mít minimální vzdálenost od povrchu pláště k hořlavým stavebním konstrukcím 50 mm

- slouží pro odvod spalin s maximální teplotou 50°C

- slouží pro odvod spalin s minimální teplotou 50°C

40. Revizi spalinové cesty může provádět jen oprávněná osoba, kterou je

a)  pracovník stavební firmy, která stavbu nebo rekonstrukci komína provedla

b)  revizní technik komínů nebo revizní technik spalinových cest

c)  kterýkoliv zaměstnanec firmy, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví